fNIRS HeartFeedback × PPG
바이오피드백 통합 시스템

종합 업데이트 보고서
(통합 작업 결과 + 트러블슈팅 정리)

작성일: 2026-05-24
프로젝트: 연세대 COG3102
Repository: github.com/evansuhohyun-927/Yonsei-University_COG3102_biofeedback_win
Branch: update

1. 개요

연세대 COG3102 연구실의 자체 제작 PPG 바이오피드백 프로그램(PyQt6)과 PsychoPy 실험 파일을 하나의 통합 시스템으로 연결한 작업 보고서입니다.

1.1 통합 목적

실험자가 두 프로그램을 따로 실행하는 번거로움 해소

가짜 피드백 (manipulated BPM) 패러다임을 PsychoPy 안에서 시각화

fNIRS(OBELAB)와 LSL 마커로 외부 동기 가능

단일 진입점(PsychoPy ▶ 클릭)으로 모든 절차 자동화

1.2 통합 결과 요약

참가자 화면: PsychoPy 검정 창에 빨간 네온 ECG 라인 + 박동 하트를 직접 표시

실험자 제어: 별도 ExperimenterWindow에서 PPG 연결·calibration·실험 시작 버튼 제어 (60초 카운트다운 포함)

동기: 두 프로그램은 LSL(Lab Streaming Layer)로 동기, fNIRS와 외부 동기도 함께

데이터: PsychoPy CSV (routine 단위) + 바이오피드백 raw PPG (시계열) + LSL 마커 stream

2. 시스템 아키텍처

2.1 이전 (Standalone)

[실험자] python -m biofeedback.main
             |
    ExperimenterWindow + ParticipantWindow (PyQt6)
             |
    시각자극, 오디오, 데이터 저장 모두 자체 처리

2.2 현재 (통합)

[실험자] PsychoPy 실행 (▶)
             |
    참가자 ID 입력 다이얼로그
             |
    PsychoPy 검정 창 ('실험 준비중...')
             | (Before Experiment: subprocess.Popen)
    ExperimenterWindow 자동 실행 (PyQt6, 콘솔 숨김)
             |
    실험자: PPG Connect -> '실험 시작' 클릭
             | (60s calibration -> LSL marker 'experiment_start')
    PsychoPy: Daily_Screening -> Instruction -> TestRun
                -> Stabilization -> Baseline -> block_loop x3
                -> PostExp -> MAIA -> Debrief
             | (Phase routines: ECG/하트 직접 그림)
    PsychoPy 창에서 네온 ECG + 박동 하트 표시
    Likert/Survey/MAIA -> 데이터 저장 (data/*.csv)

2.3 LSL 스트림 5종

| 스트림 이름 | type | 방향 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| PsychoPyMarkers | Markers | PsychoPy -> biofeedback (+fNIRS) | phase / block_type / experiment_end |
| BiofeedbackControl | Markers | biofeedback -> PsychoPy | '실험 시작' 신호 |
| Calibration_Result | Calibration | biofeedback -> PsychoPy | 60s baseline BPM (1회) |
| BPM_processed | BPM | biofeedback -> PsychoPy | 평활된 실측 BPM (10 Hz) |
| BPM_output | BPM | biofeedback -> 외부 모니터링 | 조작된 BPM (20 Hz) |
| PPG_raw | PPG | biofeedback -> 후분석 | raw PPG (200 Hz) |

3. 실험 흐름 상세

| 단계 | 시간 | 내용 | 시각자극 |
| --- | --- | --- | --- |
| Welcome | 변동 | '실험 시작' 클릭 대기 | 텍스트만 |
| (calibration) | 60s | baseline BPM 측정 | ExperimenterWindow 카운트다운 |
| Daily_Screening | 변동 | 컨디션 확인 (Y/N) | 텍스트 |
| Experiment_Instruction | 변동 | 실험 안내 + 카운터밸런싱 | 텍스트 |
| TestRun_Instruction_ | 변동 | 연습 안내 | 텍스트 |
| TestRun_Phase1 | 15s | 연습 sync | ECG + 하트 |
| TestRun_Likert | 변동 | 연습 Likert | 텍스트 |
| TestRun_End | 변동 | 연습 종료 | 텍스트 |
| Stabilization_Rest_ | 30s | 안정 휴식 | ECG + 하트 + 카운트다운 |
| Baseline | 60s | baseline 측정 | ECG + 하트 |
| block_loop x3 | ~485s/블록 | accel / decel / neutral | 블록별 다름 |
| Phase1_Sync | 60s | base BPM 유지 (조작 없음) | ECG + 하트 |
| Phase2_Mini_ x9 (ramp_loop) | 180s | mismatch 0% -> 25% 점진 | ECG + 하트 (점진 변화) |
| Likert_InBlock_ | 변동 | 심박 일치/속도감 자기보고 | 텍스트 (ECG 잠시 숨김) |
| Phase3_Plateau | 45s | 25% mismatch 유지 | ECG + 하트 |
| Likert_InBlock_ | 변동 | 자기보고 | 텍스트 |
| Phase4_Recovery | 60s | base 복귀 | ECG + 하트 |
| Rest_Between_Blocks | 90s | 블록 간 휴식 (마지막 후 스킵) | 텍스트 |
| PostExp_Likert_BPM | 변동 | 사후 BPM Likert | 텍스트 |
| PostExp_Likert_Trust | 변동 | 사후 신뢰 Likert | 텍스트 |
| MAIA_Survey_ | 변동 | MAIA 문항 루프 | 텍스트 |
| Debrief | 변동 | 디브리핑 | 텍스트 |

총 소요 시간: 약 30–40분 (calibration + 3 blocks + post-exp + MAIA 포함)

4. 가짜 피드백 (Manipulated BPM) 패러다임

실측 BPM (PPG에서)
    |
    v
BPMSmoother (이동평균)
    |
    v
bpm_real_smooth
    |
    v
Manipulator (block_type에 따라 조작)
    |
    v
bpm_output (조작됨)
    |
    +--> BeatScheduler -> 'beat' 이벤트
             |
             +--> PsychoPy ECG 시각자극
             +--> biofeedback 오디오 thump

4.1 조작 규칙 (block_type별)

| block_type | Phase2 (ramp) | Phase3 (plateau) | Phase4 (recovery) |
| --- | --- | --- | --- |
| accel | base × (1 + 0~25%) | base × 1.25 | base × 1.0 |
| decel | base × (1 − 0~25%) | base × 0.75 | base × 1.0 |
| neutral | base (변화 없음) | base | base |

[중요] 시각자극(ECG, 하트)에 표시되는 BPM은 조작된 값입니다. 실측 BPM은 actual_bpm 컬럼에 별도 기록되어 분석에 사용됩니다.

4.2 카운터밸런싱 (라틴스퀘어)

3 조건 (accel/decel/neutral) × 6 순서로 라틴스퀘어 카운터밸런싱:

orders[0] = [accel, decel, neutral]
orders[1] = [accel, neutral, decel]
orders[2] = [decel, accel, neutral]
orders[3] = [decel, neutral, accel]
orders[4] = [neutral, accel, decel]
orders[5] = [neutral, decel, accel]

참가자 번호 p에 대해 사용 순서 = orders[p % 6]

5. 데이터 출력

5.1 PsychoPy CSV

위치: data/<참가자>_fNIRS_HeartFeedback_<날짜>.csv

주요 컬럼:

participant, session, expName, date — 메타데이터

assigned_order — 라틴스퀘어 카운터밸런싱 순서

block_idx (0/1/2), block_type (accel/decel/neutral), direction

phase — baseline / P1_sync / P2_ramp / P3_plateau / P4_recovery

phase_onset — PsychoPy core.getTime() 절대 시각

epoch_num — Phase2 내 1~9

mismatch_pct — 0 ~ 25 (조작 강도)

current_bpm — 조작된 표시 BPM (시각자극 기준)

actual_bpm — 실측 BPM (1초당 1회)

baseline_bpm — calibration에서 측정된 baseline

Likert 응답: likert_bpm_inblock, likert_phase, likert_time, bpm_likert, trust_likert

MAIA: maia_response + maia_item (1행씩)

5.2 바이오피드백 출력

biofeedback_console.log — 자동 생성, stdout/stderr 통합 (디버깅용)

[향후 추가 예정] biofeedback/data/<...>.csv — 30s epoch별 real/output BPM, manipulator 상태

5.3 LSL 동기 데이터 (fNIRS가 수신)

PsychoPyMarkers 스트림이 fNIRS 분석에서 phase 정렬 기준으로 활용됩니다. OBELAB NIRSIT-LITE 측에서 LSL 수신 활성화 필요.

6. 변경된 파일

6.1 신규 파일

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| psychopy_experiment/fNIRS_HeartFeedback.psyexp | PsychoPy 실험 (Welcome → block_loop → Debrief) |
| psychopy_experiment/ecg_renderer.py | PsychoPy 창에 네온 ECG + 박동 하트 그리는 모듈 |
| psychopy_experiment/biofeedback_inline.py | (선택) 단일 프로세스 통합 API |
| biofeedback/core/lsl_outlets.py | PPG_raw, BPM_processed, Calibration_Result, BiofeedbackControl |
| biofeedback/core/calibration_runner.py | 60초 baseline BPM 측정 |
| biofeedback/core/lsl_controller.py | PsychoPy 마커 수신 → biofeedback 자동 제어 |
| run_experiment.bat | Builder UI 우회 (직접 실행 백업) |
| README.md | 통합 시스템 사용 안내 |
| CHANGES.md | 이전 버전 대비 변경 사항 |
| TROUBLESHOOTING.md | 알려진 이슈 + 해결 |
| UPDATE_REPORT.md | 팀 공유용 마크다운 보고서 |

6.2 수정 파일

| 파일 | 변경 요약 |
| --- | --- |
| biofeedback/main.py | 신규 outlets/runner wire-up |
| biofeedback/core/bpm_lsl_outlet.py | stream name 'BiofeedbackBPM' → 'BPM_output' |
| biofeedback/hr_sources/ppg_serial.py | raw 샘플 EventBus 'ppg_sample' publish 추가 |
| biofeedback/feedback/participant_window.py | LikertOverlay 추가, 키 forwarding |
| biofeedback/gui/experimenter.py | 녹색 '실험 시작' 버튼 + calibration 카운트다운 |
| .gitignore | PsychoPy 산출물 (lastrun.py, console log) 추가 |

7. 트러블슈팅

7.1 expInfo NameError on PsychoPy 실행

NameError: name 'expInfo' is not defined — PsychoPy 실행 직후 종료

원인: PsychoPy Builder의 Before Experiment 코드는 expInfo 다이얼로그 표시 이전에 실행됨

해결: expInfo 사용하는 코드는 Begin Experiment로 이동 (다이얼로그 후 win 생성 후 실행)

7.2 PsychoPy 창이 'Not Responding' / freeze

참가자 ID 입력 후 PsychoPy 창이 10초 이상 응답 없음

원인: Before Experiment에서 resolve_byprop(..., timeout=5.0) 같은 LSL 검색이 5번 반복 = 최대 60초 블로킹

해결: Before Experiment는 비차단 처리만, LSL inlets는 Welcome Each Frame에서 lazy resolve (0.5초마다 timeout=0.0)

7.3 바이오피드백 콘솔창이 PsychoPy를 가림

검은 콘솔창만 보이고 PsychoPy 창 안 보임

원인: subprocess.Popen(creationflags=CREATE_NEW_CONSOLE) = 0x00000010 → 별도 콘솔

해결: creationflags=CREATE_NO_WINDOW = 0x08000000 + stdout 파일 리다이렉트 (biofeedback_console.log)

7.4 BiofeedbackControl LSL 스트림 못 찾음 → 영영 대기

PsychoPy가 experiment_start 마커를 영영 못 받음

원인: 바이오피드백 .venv에 pylsl 설치 안 됨 — 모든 LSL outlet 생성 실패

해결: .venv\Scripts\python.exe -m pip install pylsl

7.5 UnicodeDecodeError 'utf-8' 0xc0 in PsychoPy Runner

PsychoPy Runner에서 UnicodeDecodeError 발생

원인: Windows 한국어 콘솔 기본 encoding이 cp949. 한국어 print가 cp949로 인코딩되어 Runner의 utf-8 디코딩과 충돌

해결: Before Experiment 시작에서 sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8', errors='replace')

7.6 wxAssertionError: how did we lose focus?

PsychoPy 실행 중 wx assertion 에러 메시지

원인: PsychoPy wx GUI의 알려진 경고 (창 포커스 전환 시)

해결: 무해. 무시 가능. 실험 동작에 영향 없음

7.7 PsychoPy Builder가 .psyexp 더블클릭 시 안 열림

.psyexp 더블클릭 → Builder UI 안 뜨거나 Run 버튼 보이지 않음

원인: PsychoPy Builder 시작 순서 문제

해결: PsychoPy Builder를 먼저 실행 → File > Open으로 .psyexp 열기. 또는 백업: run_experiment.bat 더블클릭

7.8 PsychoPy ECG 안 보임 ('ECG=None init_err=None')

화면 하단 status_text에 'ECG=None init_err=None' 표시

원인: PsychoPy 생성 코드는 모든 변수를 def run() 안에 둠. ecg_renderer는 함수 로컬. 'in globals()' 체크는 항상 False

해결: globals() 체크 제거하고 직접 사용: if ecg_renderer is not None: ecg_renderer.update(...); ecg_renderer.draw()

7.9 ECG 라인이 routine 전환 시 튕김 (원인 1)

TestRun → Stabilization → Baseline → Phase1 전환 시 ECG가 갑자기 점프

원인: PsychoPy의 t는 각 routine 시작 시 0으로 리셋. ecg_renderer가 시간이 거꾸로 가는 것으로 인식

해결: ecg_renderer 내부에서 core.getTime() 기반 절대 시각 사용 (routine 무관)

7.10 ECG 라인이 bpm 변할 때 튕김 (원인 2)

Phase2 ramping 시 화면 전체가 점프

원인: cycle_pos = sample_t % interval 공식은 interval(=60/bpm) 변경 시 과거 sample의 cycle_pos도 모두 변경

해결: beat 발생 시각을 리스트로 누적. 과거 beats는 고정. bpm 변하면 미래 beats만 새 interval로 추가

7.11 ECG 라인 R파(spike)가 들쭉날쭉

ECG의 R wave가 사이클마다 다른 높이로 보임

원인: Aliasing. R wave Gaussian 폭 12ms. N_VERTICES=250 = 50Hz 샘플링으로는 부족

해결: N_VERTICES 500 (100Hz) + numpy 벡터화로 성능 부담 해결 (프레임당 0.24ms)

7.12 PsychoPy 창이 실험 중 닫혀버림

실험 진행 중 PsychoPy 창이 갑자기 닫힘

원인: ESC 키 입력 (PsychoPy 기본 동작) / 예외 발생 → run() 함수 중단

해결: Each Frame 코드를 try/except로 보호하여 예외로 인한 종료 방지 + status_text로 진단

7.13 첫 Phase에서 BPM 변화 없음 (70 유지) — 정상 동작!

실험 시작 후 첫 phase에서 ramp up 없이 70 BPM만 유지

원인: 정상. Phase1_Sync는 60초 sync 단계 (조작 없음). Phase2_Mini_부터 ramping. block_type=neutral이면 Phase2~3도 변화 없음

해결: status_text에 'block=accel/decel/neutral' 표시됨. neutral이면 전체 블록 동안 baseline 유지 (대조군)

7.14 ECG가 본격 실험에서 안 보임

TestRun에서는 보이는데 실험 시작 후 안 보임

원인: TestRun_End → Stabilization_Rest_(30s) + Baseline(60s) 동안 ECG 코드 없었음 → 90초간 빈 검정 화면

해결: Stabilization_Rest_와 Baseline routine의 Each Frame에도 ecg_renderer.update + draw 추가

7.15 단일 모니터에서 두 창 동시 표시 시 PsychoPy 가려짐

ExperimenterWindow가 PsychoPy를 가림

원인: 두 창이 화면 중앙에 겹침

해결: '실험 시작' 클릭 시 ExperimenterWindow를 480x360으로 축소 + 화면 우측 상단으로 자동 이동

8. 환경 설정 체크리스트

새 컴퓨터에서 실행하기 위한 준비:

8.1 필수 설치

1. PsychoPy 2026.x (기본 경로: C:\Program Files\PsychoPy\)

2. 바이오피드백 .venv 생성 + 의존성 설치:

cd <project-dir>
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
pip install pylsl

3. OBELAB NIRSIT-LITE 소프트웨어 LSL 송수신 활성화

4. conditions/maia_items.xlsx 준비 (없으면 maia_loop 빈 채로 진행)

5. PPG 하드웨어 연결 확인 (시리얼 포트, 신호 출력 형식)

6. Dry run: mock 소스로 전체 흐름 30분 테스트

8.2 PsychoPy 환경 의존성 확인

"C:\Program Files\PsychoPy\python.exe" -c "import pylsl, numpy, scipy, serial, sounddevice; print('OK')"

PsychoPy 2026.x 번들 Python에 pylsl 1.18.1, numpy, scipy, pyserial, sounddevice 모두 포함됨.

9. 알려진 제한사항 / TODO

9.1 단기 (다음 세션 전에 해결 권장)

PPG 시리얼 데이터 포맷 확정 — 현재 parse_line()은 라인당 단일 float ASCII 가정. 자체 PPG가 다른 포맷이면 biofeedback/hr_sources/ppg_serial.py:parse_line() 오버라이드 필요. 연구실에서 PuTTY 등으로 시리얼 한 줄 샘플 확인.

첫 실제 참가자 데이터 수집 전 dry run — mock 모드로 전체 흐름 1회 검증 (~30분)

MAIA xlsx 준비 — conditions/maia_items.xlsx 없으면 maia_loop 빈 채로 진행

9.2 중기 (추가 개선)

바이오피드백 자체 데이터 저장 모듈 (SessionLogger) 완성 — 현재 30s epoch CSV 미저장

block_type=neutral 시 status_text에 '조작 없음 (대조군)' 명시

Likert 응답 시 ECG가 부드럽게 페이드 인/아웃되도록 (현재는 즉시 숨김/표시)

PostExp/MAIA 동안 ECG 표시 여부 결정 (현재 안 표시)

9.3 장기

실험자용 별도 모니터에 ParticipantWindow (PyQt6) 띄울 옵션 (dual-monitor 셋업)

카운터밸런싱 순서 수동 지정 옵션 (참가자 dropouts 보정용)

10. 팀원이 알아야 할 핵심

10.1 실험자가 알아야 할 동작

1. PsychoPy Builder를 먼저 실행 → File > Open으로 .psyexp 열기 (더블클릭 X)

2. 참가자 ID 입력 → OK → 두 창 동시에 뜸

3. ExperimenterWindow에서 PPG 연결 + '실험 시작' 클릭 → 60s 자동 calibration

4. ExperimenterWindow가 우측 상단으로 축소되며 PsychoPy 진행

5. 실험 중 ExperimenterWindow에서 BPM 모니터링 가능 (작은 창)

6. ESC 키 = 실험 중단 (필요 시)

10.2 분석자가 알아야 할 동작

1. 시각자극 BPM = 조작된 값 (current_bpm 컬럼)

2. 실측 BPM = 분석용 (actual_bpm 컬럼, 1Hz 샘플링)

3. mismatch_pct = 조작 강도 (0~25)

4. block_type = 그 블록의 조건 (accel/decel/neutral)

5. assigned_order = 카운터밸런싱 순서 (참가자 번호 % 6)

6. fNIRS 데이터와 동기는 LSL PsychoPyMarkers 스트림 timestamp 활용

10.3 GitHub 자료 위치

Repository: https://github.com/evansuhohyun-927/Yonsei-University_COG3102_biofeedback_win

Branch 'update' — 통합 변경 적용된 최신 버전

Branch 'main' — 원본 standalone 버전 (변경 전)

두 브랜치 비교: github.com/.../compare/main...update

10.4 문서 종류

| 파일 | 대상 |
| --- | --- |
| README.md | 모든 사용자 (첫 접근) |
| CHANGES.md | 코드 리뷰어 |
| TROUBLESHOOTING.md | 디버깅 시 |
| UPDATE_REPORT.md | 팀 공유용 마크다운 |
| UPDATE_REPORT.docx (이 파일) | 팀 공유용 Word |

10.5 에러 발생 시 공유할 자료

biofeedback_console.log 마지막 30줄 (또는 전체)

PsychoPy Runner 콘솔 출력 (특히 [psychopy] 시작 줄 + traceback)

어느 routine에서 발생했는지 (Welcome / Baseline / Phase1 등)

status_text 표시 내용 (PsychoPy 화면 하단의 노란 글자)